Załącznik nr 1 do umowy nr .........

z dnia  ...................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

NA WYKONANIE ROZBIÓRKI WYSUNIĘTYCH POZA OBRYS  BUDYNKU POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNIC  PRZY  UL. PCK 1 W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

1. Przedmiot umowy.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie rozbiórki wysuniętych poza obrys budynku użyteczności publicznej pomieszczeń piwnicy przy ul. PCK 1 w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Opracowanie dotyczy robót budowlanych na działkach nr 69 i 70 karta mapy 28, Jednostka Ewidencyjna : M. Katowice , obręb: Śródmieście - Załęże,  własności:  Miasto Katowice Siedz: Katowice,                                          ul. Młyńska 4, władający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Siedz: Katowice, ul. Grażyńskiego 5,                                   Administratorem nieruchomości jest Oddział Eksploatacji Budynków Nr 4 przy ul. PCK 2 w Katowicach.

CHARAKTERYSTYKA ogólna:

Całkowita powierzchnia piwnic – 466,59 m².

Powierzchnia wysuniętych poza obrys budynku piwnic podlegających likwidacji 186,59 m².

Powierzchnia wysuniętych poza obrys budynku piwnic nie podlegających likwidacji 71,07 m².

Powierzchnia podwórza wraz z przejazdem 285,00 m².

Część piwnic budynku przy ul. PCK 1 w Katowicach jest wysunięta poza obrys budynku. Pierwotnie piwnice te pełniły funkcję magazynu węgla i koksu, a od wielu lat nie są użytkowane oraz kotłowni, w której obecnie znajduje się stacja wymienników ciepła. Stacja wymienników jest czynna i zasila budynek PCK 1 oraz sąsiednie kamienice przy ul. Rymera. W pomieszczeniach tych doszło do licznych uszkodzeń konstrukcji ścian, stropu oraz słupów żelbetowych. Użytkownik budynku nie jest zainteresowany wykorzystaniem nie użytkowanych pomieszczeń dla swoich celów, a ewentualne koszty wykonania remontu byłyby bardzo wysokie i ekonomicznie nieuzasadnione. Istniejąca nawierzchnia nad wysuniętą częścią piwnic wykazuje liczna uszkodzenia i ubytki. Przebiegające w przedmiotowych piwnicach sieć  cieplna oraz kabel energetyczny wymagają przełożenia w inne miejsce w celu umożliwienia wykonania prac rozbiórkowych. Konstrukcje żelbetowe w części piwnic bezpośrednio pod budynkiem wykazują w wielu miejscach uszkodzenia objawiające się ubytkami w otulinie zbrojenia i jego postępującą korozją. Dodatkowo w części piwnic przeznaczonej do zasypania zlokalizowana jest instalacja kanalizacji deszczowej i studzienka z pompą odwadniającą. Przyłącze kanalizacji zlokalizowane jest w piwnicach pod budynkiem PCK1 i jest posadowione powyżej  poziomu posadzki wymiennikowni.

Zamawiający posiada rzut piwnic w wersji graficznej i elektronicznej sporządzoney w 2010 r.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na:

- rozebranie istniejącej nawierzchni podwórza wraz z warstwami podkładowymi,

- rozbiórkę określonych pomieszczeń piwnicznych,

- wykonanie kompleksowej izolacji przeciwwilgociowej pozostawionych, przyległych do sąsiadujących obiektów ścian wraz z zamurowaniem otworów i przejść do pozostałych części piwnic,

- wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej stropu wymiennikowi, części stropu piwnic pod przejazdem oraz uszczelnienie styków z sąsiadującymi obiektami,

- remont konstrukcji żelbetowych ścian, stropu, belek, podciągów, słupów w pozostałej części piwnic,

- przełożenie rozdzielaczy, instalacji i sieci c.o.  z pomieszczeń planowanych do zasypania w obręb pomieszczenia wymiennikowi,

- przełożenie rozdzielni elektrycznej zasilającej wymiennikownię.

- wykonanie zabezpieczenia lub ewentualne przesunięcie trasy przebiegu kabla przyłącza energetycznego.

- wykonanie izolacji cieplnej ścian fundamentowych budynku PCK 1od strony podwórza,

- zasypanie rozebranych piwnic,

- wykonanie nawierzchni podwórza wraz z podbudową i odwodnieniem terenu,

- uzyskanie uzgodnień z Turon S. A. w sprawie przesunięcia rozdzielaczy, ciepłociągu, przesunięcia lub zabezpieczenia kabla energetycznego oraz przełożenia rozdzielni elektrycznej zasilającej wymiennikownię.

- wykonanie w piwnicach wentylacji wymuszonej lub grawitacyjnej z wykorzystaniem istniejących przewodów kominowych.

- uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień planowanego  zagospodarowania terenu  z właścicielami mediów,

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzyskanie opinii OUG we własnym zakresie, jeżeli istnieje taka konieczność.

Wycenę ofertową należy sporządzić wg poniższej tabeli.

| TEMAT OPRACOWANIA: Dokumentacja techniczna na wykonanie rozbiórki wysuniętych poza obrys budynku pomieszczeń piwnicy przy ul. PCK 1 w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi. |  |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ NA WYKONANIE ROZBIÓRKI WYSUNIĘTYCH POZA OBRYS BUDYNKU POMIESZCZEŃ PIWNICY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
|  | Razem A+B+C+D |

Ad.A. Projekt budowlany z częścią wykonawczą na wykonanie rozbiórki wysuniętych poza obrys budynku pomieszczeń piwnicy wraz z robotami towarzyszącymi.

A.1. Inwentaryzacja wraz z dokumentacją fotograficzną.

A.2. Ocena stanu technicznego.

A.3  Projekt budowlany z częścią wykonawczą na:

1). Zmianę usytuowania głównego wejścia do wymiennikowi.

2). Remont uszkodzonych elementów żelbetowych w częściach piwnic nie objętych rozbiórką.

3). Rozbiórkę piwnic.

4). Wykonanie wzdłuż budynku od strony podwórza izolacji pionowej ścian zewnętrznych, które znajdują się    poniżej poziomu terenu.

5). Zasypanie piwnic.

6). Zagospodarowanie podwórza wraz z odwodnieniem.

7). Przełożenie sieci cieplnej i instalacji c.o.

8). Instalacja elektryczna

A.1. Część inwentaryzacyjna (dla potrzeb projektowania) wraz z dokumentacją zdjęciową.

Należy wykonać inwentaryzację budowlaną i instalacyjną w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej  z opisem  technicznym i rysunkami.

Zakres opracowania:

- przeprowadzenie oględzin piwnic, podwórza i dokonanie pomiarów z natury, sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z piwnicami, nawierzchnią podwórza, odwodnieniem podwórza i jego podłączenia do kanalizacji, przebiegu sieci cieplnej i kabla energetycznego wraz z wymiarami, instalacji c.o. z  przekrojami poprzecznymi i podłużnymi terenu wraz z opisem technicznym, przedstawiającym aktualny stan inwentaryzowanych elementów,

- zinwentaryzowanie kanalizacji w piwnicy oraz na podwórku (działki nr 69 i 70),

- zinwentaryzowanie sieci cieplnej w pinicy pod budynkiem i pod podwórkiem,

- zinwentaryzowanie instalacji c.o. w wymiennikowni i pomieszczeni u rozdzielaczy,

- zinwentaryzowanie przewodów wentylacyjnych w piwnicy

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami (kolorowe zdjęcia zamieścić                     we wszystkich egzemplarzach projektu),

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 (rzuty, przekroje itd.)

Inwentaryzacja terenu powinna zawierać rysunki z pełnym wymiarowaniem.  Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej. Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

Dokumentacja fotograficzna.

Należy wykonać dokumentację fotograficzną, która obejmować będzie teren przeznaczony do zagospodarowania terenu.  Należy w każdym egzemplarzu dokumentacji zamieścić kolorowe zdjęcia.

A.2. Ocena stanu technicznego.

Ocenę stanu technicznego należy wykonać między innymi dla:

- stropów żelbetowych nad piwnicami oraz innych elementów konstrukcyjnych występujących w piwnicach nie objętych rozbiórką ( dotyczy powstałych ubytków betonu i korozji stali zbrojeniowej ).

Należy dokonać oceny stanu technicznego, dla wszystkich elementów budynku, podlegających remontowi i odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski  i zalecenia).

Ocena  ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień  zużycia elementów, popartych kolorowymi zdjęciami.                         Wnioski  i zalecenia powinny zawierać jednoznaczne orzeczenia techniczne, stwierdzające konieczność rozbiórki, wymiany, naprawy lub remontu.

Przed przystąpieniem do projektowania, ocenę stanu technicznego należy przedstawić Zamawiającemu, w celu ewentualnego uszczegółowienia zakresu opracowania.

A.3  Projekt budowlany z częścią wykonawczą.

Projekt  powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową.

W opracowaniu należy ująć opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii wykonania prac remontowych i rozbiórkowych w tym wszystkich robót towarzyszących.

- Zmiana usytuowania głównego wejścia do wymiennikowi.

Lokalizacja wejścia przez klatkę schodową budynku i pomieszczenie techniczne w piwnicy z wymurowaniem ścianki  z osadzeniem drzwi wejściowych do pomieszczenia technicznego, dla wydzielenia niezależnego wejścia do pomieszczenia wymiennikowni.

- Remontu  uszkodzonych elementów żelbetowych w częściach piwnic nie ojętych rozbiórką.

Zakres robót naprawczych uwzględnia reprofilację ubytków betonu i wymianę lub wzmocnienie zbrojenia w elementach konstrukcyjnych piwnic nie objętych zakresem rozbiórki.

- Rozbiórki piwnic.

Z wykonaniem perforacji posadzek, zamurowaniem otworów w ścianach sąsiadujących z piwnicami , które nie zostały przeznaczone do likwidacji, gruz z żelbetowego stopu przeznaczyć do zasypania piwnic .

- Izolacji p.wilgociowej.

Wykonanie wzdłuż budynku od strony podwórza systemowej izolacji pionowej ścian zewnętrznych       znajdujących się w gruncie z jej zabezpieczeniem przed uszkodzeniami oraz izolacji stropu nad wymiennikownią i przejazdem.

- Zasypania piwnic.

Zasypanie piwnic piaskiem i gruzem z uwzględnieniem wszelkich nisz, pustek itp. w celu uniknięcia     ewentualnego osiadania gruntu i powstawania zapadlisk.

- Zagospodarowania podwórza wraz z odwodnieniem.

Wykonanie nowej nawierzchni podwórza i przejazdu z betonowych kostek brukowych na podbudowie z    uwzględnieniem przeprowadzenia badania nośności podłoża i ewentualnym przeprowadzeniem dodatkowego  zagęszczenia gruntu. Projekt dla zagospodarowania terenu sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości projektowanych rozwiązań z zapewnieniem czytelności umieszczonych opisów  i rysunków. Projektant uzyska we własnym zakresie mapę do celów projektowych. W zakresie odwodnienia należ ująć podwórze, wymiennikownię oraz ich połączenie z istniejącym przyłączem ogólnospławnym.

Wykonanie opisu projektowanego ukształtowania terenu, konstrukcji nawierzchni, odwodnienia, robót ziemnych i rozbiórkowych. Załączyć profil podłużny ukształtowania terenu. z pokazaniem niwelety stanu istniejącego oraz projektowanej niwelety, podając powierzchnię i długość tych elementów. Załączyć profil podłużny kanalizacji z odniesieniem do projektowanego ukształtowania terenu, przekrój studni odwadniającej wymiennikownię.

- Przełożenia sieci cieplnej i instalacji  c.o.

W opracowaniu należy ująć rozwiązania i technologię wykonania prac i wszystkich robót towarzyszących  wraz z uzgodnieniami z właścicielami uzbrojenia (Tauron Ciepło).

Zaprojektowanie zmiany trasy sieci cieplnej w piwnicach pod budynkiem i pod podwórkiem.

Zaprojektowanie odpowiedniej średnicy sieci cieplnej zgodnie z zapotrzebowaniem uzgodnionym z     Tauron Ciepło.

Przełożenie instalacji c.o. z rozdzielaczami z pomieszczenia przyległego do wymiennikowni.

Wymiana armatury sieci cieplnej i instalacji w zakresie koniecznym z uwagi na stan techniczny.

Wykonanie opisu i  rysunków projektowanego rozwiązania. Załączyć między innymi: profil podłużny i    schemat sieci cieplnej, rzuty, przekroje i schemat  instalacji c.o.

- Projekt instalacji elektrycznej.

W opracowaniu należy ująć nowy przebieg lub zabezpieczenie kabla energetycznego, przełożenie pompy odwadniającej piwnice wraz z instalacją do pomieszczenia wymiennikowi, przełożenie rozdzielni zasilającej wymiennikownię, oświetlenie dojścia do wymiennikowi.

Rysunki wykonawcze w podstawowej skali 1:50 ( rzuty, przekroje)  ze szczegółami wykonawczymi                         dla wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych wykonane w sposób czytelny z pełnym wymiarowaniem                 ze szczegółami i wyjaśnieniami  opisowymi,  dotyczącymi rozwiązań budowlano -  konstrukcyjnych                                 i materiałowych, rzuty   i  przekroje szczegóły wykonawcze montażu m.in. dla:

- ułożenia kostki z podbudową na podwórzu i w przejeździe (dołączyć przekrój, profil podłużny i poprzeczny terenu).

- orientację położenia działek w odniesieniu do sąsiednich działek i stron świata,

- granice działek, oznaczenie wejść i wjazdów dla istniejącej zabudowy, charaktrystyczne rzędne, zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

- ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w odniesieniu do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu,

- wykonanie planszy zbiorczej uzbrojenia istniejącego i projektowanego z uwypukleniem występujących kolizji,

- przedstawienie szczegółów wykonania  przebudowy instalacji kanalizacyjnej (podwórko, piwnice),

- przedstawienie szczegółów wykonania odprowadzenia odwodnienia z powierzchni podwórza                            do kanalizacji deszczowej,

- wszystkie niezbędne profile lub rozwinięcia w zakresie odwodnienia,

- wszystkie niezbędne rysunki zabezpieczeń, zmiany usytuowania poszczególnych urządzeń i armatury,

- przedstawienie szczegółów wykonawczych dla pozostałych rozwiązań projektowych. Ujęcie innych koniecznych rozwiązań projektowych,

- przedstawienie szczegółów wykonania instalacji elektrycznej.

Zestawienia:

- materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych (należy podać niezbędne  parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego)

- kolorystyki nowo projektowanych elementów, kolorystyki elewacji itd.

Projektowane rozwiązania należy przedstawiać na bieżąco Zamawiającemu na cyklicznych naradach koordynacyjnych.  Dobór materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ, KTÓRYCH KOSZT NALEŻY UJĄĆ W OFERCIE:

1. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonawca  uzyska we własnym zakresie mapę do celów projektowych.

2. ZAKUP MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z WYPISEM Z REJESTRU GRUNTÓW

Wykonawca uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną oraz wypis z rejestru gruntów dla działek obejmujących teren planowanej inwestycji oraz działek sąsiednich.

3. UZYSKANIE WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W celu sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem Wykonawca uzyska we własnym zakresie wyrys z miejscowego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. UZYSKANIE OPINII OUG

Wykonawca uzyska opinię OUG oraz opinię Wyższego Urzędu Górniczego do celów projektowych we własnym zakresie, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

5. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ MZUiM

Wykonawca uzyska zgody na wejście i wykonanie prac w teren działki nr 1626/1 we własnym zakresie.

6. ZGODĘ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca uzyska (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie) zgodę wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich.

7. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

8. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia z wnioskiem  o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach  o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego  i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

C. PRZEDMIAR ROBÓT do całości opracowania

Całkowite opracowanie przedmiaru robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

-  część budowlana

-  część instalacje i sieci sanitarnych

- część instalacji elektrycznych

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji,                            ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót,                     z rozbiórkami            i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych pomieszczeń                   i elementów budynku)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania                       i odbioru robót budowlanych)

- tabelę przedmiaru robót.

D. KOSZTORYS INWESTORSKI do całości opracowania

Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych                          w następujących działach:

-  część budowlana

-  część instalacji sanitarnych

-  część instalacji elektrycznych

Do opracowania należy dołączyć sumaryczne zestawienie wszystkich trzech działów.

Kosztorys inwestorski wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych.

Przyjąć narzuty:

- Stawkę roboczogodziny = 13,00 zł/h.

- Zysk   Z = 8%  do  R + K p(R), S + K p(S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %.

Do opracowania należy dołączyć zestawienie materiałów, sprzętu i tabelę elementów scalonych.

Do opracowania dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów.

E. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do całości opracowania

Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się               z odrębnych części podanych w następujących działach:

--  część budowlana

--  część instalacje i sieci sanitarne

–  część instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych                     z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

WYMAGANIA OGÓLNE:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o:

1. Zalecenia, wnioski i uwagi zawarte w ocenie stanu technicznego, uzgodnieniach itd.

2. Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz.177).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki       i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r., z późniejszymi zmianami).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006 r., poz. 563).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), w tym również dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej               i cieplnej   z późniejszymi zmianami.

10. Ustawy z dnia  09.11.2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 109/2000 poz. 1157)

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999, nr 43)

13. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowania Przestrzennym (Dz. U. Nr 80/03 poz. 717            z późniejszymi zmianami).

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi   przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego  opracowania  i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Do projektu budowlanego należy  załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

- Projekt wykonawczy  z rysunkami wykonawczymi oraz specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                     2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- Rysunki wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku w branży budowlanej, branży instalacji  i sieci sanitarnych oraz branży elektrycznej.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych                 i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.              W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów i urządzeń należy uzgodnić                                     z Zamawiającym.

- Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinien przewidzieć obsługę geodezyjną (tyczenie geodezyjne ogrodzenia, geodezyjne pomiary powykonawcze).

- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych                                i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić                o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

KOMPLETNE OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z:

- projektu budowlanego z częścią wykonawczą,  sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej  w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy, z których 4 należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu  A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu

- przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i szczegółowych lokalizacji, sporządzonego                       w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy

- przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku                    w ilości  3 egzemplarzy

- kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej w formie wydruku w ilości                                     3 egzemplarzy.

- wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 3 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:

  - w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego,

  - w wersji plików pdf,

Wersję elektroniczną przedmiarów robót ( ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików PDF oraz w formie programu kosztorysowego NORMA (wersja max. 4.29) w formacie ATH.

Do opracowania dołączyć plansze obejmujące wizualizację rozwiązań projektowych w formie graficznej                         oraz w wersji plików pdf.

Załączniki:

1) Plan sytuacyjny

2) Rzut piwnic

ZAMAWIAJĄCY:						               WYKONAWCA: